EXPLICACION DE LOS CODIGOS DE SENALODOO

CODIGOS DE ARDUINO (MENSAJERIA DE ARDUINO):

1-. Mensajeriaodoo3:

Este código es para un microcontrolador ESP32 (o ESP8266) que se conecta a WiFi y envía diferentes tipos de "pulsos" a un servidor Python. Vamos a desglosar las funciones y su funcionamiento:

- WiFi.h: Librería para manejar la conexión WiFi en ESP32.

- Configuración de red: SSID, contraseña, IP del servidor y puerto.

- WiFiClient: Objeto para manejar conexiones cliente TCP.

- Serial.begin(115200): Inicia comunicación serial para depuración.

- WiFi.begin(ssid, password): Intenta conectarse a la red WiFi.

- WiFi.status(): Verifica el estado de la conexión (WL_CONNECTED = conexión exitosa).

- El sensor es de tipo PNP (entrega voltaje positivo cuando detecta).

- Implementa un ciclo con 3 patrones de pulsos diferentes con retardos entre ellos.

- client.connect(): Establece conexión TCP con el servidor.

- client.println(): Envía el mensaje al servidor.

- client.stop(): Cierra la conexión después de enviar.

2-. Mensajeriaodoo4:

Este código es para un microcontrolador ESP32/ESP8266 que monitorea un sensor magnético y envía notificaciones a un servidor de Python cuando detecta cambios. Aquí está el desglose detallado:

- WiFi.h: Librería para manejar la conexión WiFi en ESP32.

- Configuración de red: SSID, contraseña, IP del servidor y puerto.

- WiFiClient: Objeto para manejar conexiones cliente TCP.

- El sensor es de tipo PNP (entrega voltaje positivo cuando detecta).

- Inicia comunicación serial y configura el pin del sensor con resistencia pull-down.

- Maneja la conexión WiFi con timeout de 10 segundos.

- Monitorea continuamente el sensor y gestiona la conexión WiFi.

- Implementa antirebote (debounce) para evitar falsas detecciones por ruido eléctrico.

- Establece conexión TCP, envía mensaje y cierra la conexión.

3-. Mensajeriaodoo5:

Este código es para un microcontrolador ESP32/ESP8266 que monitorea un sensor magnético y envía notificaciones a un servidor de Python cuando detecta cambios. Aquí está el desglose detallado:

- WiFi.h: Librería para manejar la conexión WiFi en ESP32.

- Configuración de red: SSID, contraseña, IP del servidor y puerto.

- WiFiClient: Objeto para manejar conexiones cliente TCP.

- Soporta dos sensores PNP (entregan +24V cuando activos)

- Mantiene estados separados para cada sensor

- Mismo tiempo de antirebote (50ms) para ambos

- Inicializa ambos sensores con resistencia pull-down

- Estabilización de 1 segundo al inicio

- Optimización clave: Solo aplica debounce cuando detecta cambio

- Envía mensajes diferenciados (DETECTION1/DETECTION2)

- Verificación WiFi periódica usando millis()

- Función reutilizable para ambos sensores

- Misma implementación que en el ejemplo anterior

- Versión mejorada que acepta mensajes personalizados

- Diferenciación clara entre sensores

PUERTOS DE ODOO VERSIONES:

1-. Puerto:

Este script Python se comunica con un Arduino a través del puerto serial para detectar pulsaciones de botones y registrar el momento exacto en que ocurren. (Un código base que todavía no lograba la conexión a Odoo):

- serial: Para comunicación serial con Arduino

- time: Para manejo de tiempos (aunque no se usa directamente)

- datetime: Para obtener marcas de tiempo precisas

- Devuelve la fecha y hora actual en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS

- Se usa para registrar el momento exacto de las pulsaciones

- Intenta conectar con Arduino en COM3 a 115200 baudios

- timeout=1 establece un tiempo máximo de espera para operaciones de lectura

- Maneja errores si no puede establecer la conexión

- arduino.in_waiting: Verifica si hay datos disponibles en el buffer serial

- readline(): Lee una línea completa del puerto serial

- decode('utf-8').strip(): Convierte bytes a string y elimina espacios/retornos de carro

- Cuando detecta "Botón 2 presionado", registra la hora exacta

- KeyboardInterrupt: Captura Ctrl+C para una terminación elegante

- Exception general: Captura cualquier otro error inesperado

- Libera el puerto serial cuando termina el programa

2-. Puertoodoo:

Este script implementa un servidor TCP que recibe señales y crea registros en Odoo a través de su API XML-RPC. Vamos a analizarlo en detalle:

- url: Endpoint de la instancia de Odoo

- db: Nombre de la base de datos

- username/password: Credenciales de autenticación

- Establece conexión con los endpoints XML-RPC de Odoo

- authenticate() obtiene el UID del usuario

- models permite interactuar con los modelos de Odoo

- Obtiene fecha/hora actual: Formateadas para Odoo

- Estructura de datos: Mapea a campos personalizados en Odoo (x_studio_*)

- execute_kw: Método clave que crea el registro en el modelo personalizado 'x_senal_entrante'

- Servidor TCP: Escucha en puerto 5000

- Flujo: Acepta conexiones → Recibe datos → Si es "Boton presionado" → Crea registro en Odoo

- 0.0.0.0: Acepta conexiones de cualquier interfaz de red

3-. Puertoodoo2:

Este script es una versión mejorada del anterior que recibe diferentes tipos de pulsos desde un dispositivo ESP32/ESP8266 y los registra en Odoo con descripciones específicas.

Mejoras Principales

- Manejo de múltiples tipos de pulsos:

  - Pulso largo (30 seg)

  - Pulso intermitente (2/2/2)

  - Pulso normal

  - Estado OFF para pulsos intermitentes

- Registro descriptivo en Odoo:

  - Asigna nombres comprensibles a cada tipo de pulso

  - Registra la hora exacta de recepción

- Misma configuración de autenticación que en la versión anterior

- Novedad: Usa un diccionario para mapear códigos de pulso a nombres descriptivos

- Flexibilidad: Maneja señales desconocidas con un texto por defecto

- Eficiencia: Obtiene fecha y hora solo cuando es necesario

- Validación mejorada: Filtra explícitamente los tipos de pulsos aceptados

- Manejo especial: Para el estado OFF del pulso intermitente

- Registro de errores: Muestra señales no reconocidas

4-. Puertoodoo3:

Este script implementa un servidor TCP que recibe señales de detección magnética desde un dispositivo ESP32/ESP8266 y registra estos eventos en Odoo.

- url: Endpoint de la instancia Odoo

- db: Nombre de la base de datos

- username/password: Credenciales de acceso

- Establece conexión con los servicios XML-RPC de Odoo

- authenticate() obtiene el user ID para operaciones posteriores

- models permite interactuar con los modelos de la base de datos

- Captura fecha/hora actual: Con formato para Odoo

- Estructura de datos:

  - x_name: Descripción del evento

  - x_studio_date: Fecha de detección

  - x_studio_hora_del_pulso_2: Hora exacta del evento

- execute_kw: Crea el registro en el modelo personalizado 'x_senal_entrante'

- Servidor TCP: Escucha en puerto 5000

- Flujo de operación:

  - Acepta conexiones entrantes

  - Recibe y decodifica mensajes

  - Valida si es señal "DETECTION"

  - Crea registro en Odoo o reporta error

  - Cierra conexión

5-. Puertoodoo4:

Este script es una versión avanzada que maneja dos sensores magnéticos independientes, registrando sus detecciones en Odoo con información diferenciada.

- url: Endpoint de la instancia Odoo

- db: Nombre de la base de datos

- username/password: Credenciales de acceso

- Establece conexión con los servicios XML-RPC de Odoo

- authenticate() obtiene el user ID para operaciones posteriores

- models permite interactuar con los modelos de la base de datos

- Registro diferenciado: Identifica claramente qué sensor activó la detección

- Formato temporal mejorado: Usa marca temporal completa en un campo y solo fecha en otro

- Recepción diferenciada: Detecta señales de dos sensores distintos

- Lógica clara: Asigna número de sensor correspondiente

XML dentro de Odoo:

1-. GRAFICACION:

Este archivo XML configura una vista gráfica en Odoo para visualizar los datos de detección magnética que hemos estado registrando desde los scripts Python.

- graph[1]: Selecciona el primer elemento gráfico encontrado

- type="bar": Establece el tipo de gráfica como barras verticales

- Alternativas comunes: pie (tarta), line (líneas), bar (barras)

- position="before": Inserta el campo antes del campo x_name

- x_studio_hora_del_pulso_2: Muestra la marca temporal completa

- type="col": Indica que será una columna en la gráfica

- Convierte el campo x_name en una columna de la gráfica

- Mostrará los valores "Detección Magnética - Sensor 1" y "Detección Magnética - Sensor 2"